Nr. 213169/17.04.2018

CAIET DE SARCINI

pentru „Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracție pentru 3 loturi”,

cod CPV: 45312200-9 (Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracție)

pentru oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale teritoriale, cu întocmirea fişelor modificatoare sau întocmirea/refacerea proiectului tehnic de execuţie şi avizarea acestuia la IGPR / IPJ, inclusiv utilizarea de materiale/piese/componente ce trebuie montate suplimentar pentru funcţionalitatea sistemelor de securitate fizică

2018

Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică pentru a descrie lucrările de instalare în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. Oferta care nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini va fi considerată neconformă.

Scopul prezentului Caiet de Sarcini este de a solicita, tuturor operatorilor economici interesaţi de procedura lansată de ONRC,  prezentarea ofertelor (corespunzător cerinţelor din caietul de sarcini) cu privire la executarea unor lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracție, întocmirea fişelor modificatoare sau întocmire/refacere proiect tehnic de execuţie şi avizarea acestuia la IGPR / IPJ, inclusiv utilizarea de materiale/piese/componente ce trebuie montate suplimentar pentru funcţionalitatea sistemelor de securitate fizică.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului beneficiază de sisteme de securitate fizică funcţionale, implementate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Având în vedere faptul că în anumite locaţii au avut loc suplimentări de spaţii şi reorganizarea anumitor activităţi prin modificarea destinaţiei birourilor, se impun lucrări care constau în suplimentarea sistemelor de securitate fizică existente în fiecare locaţie, prin montarea unor componente care completează din punct de vedere fizic sistemele actuale din dotare.

De asemenea, precizăm că în anumite locaţii se impun şi relocări ale componentelor sistemelor de securitate existente. Ofertantul va furniza şi instala pentru aceste suplimentări/relocări materialele/piesele/componentele necesare.

NOTĂ: Pentru a întocmi oferta tehnică şi financiară în mod corespunzător, ofertanţii pot vizita locaţiile unde se vor efectua lucrările.

CERINŢE MINIME ŞI OBLIGATORII

1. Cerinţe privind lucrările de suplimentare cu camere video: pentru Lot 1 – CĂLĂRAȘI și Lot 3 - TELEORMAN. - termen de realizare a lucrărilor: 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent pentru fiecare lot în parte.

Pentru loturile menţionate, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) are în dotare subsisteme de televiziune în circuit închis, pentru care au fost achiziţionate suplimentar camere video necesare la preluarea imaginilor din anumite spaţii, conform obligațiilor impuse de legislaţie.

Astfel, dintr-o analiză a subsistemelor de televiziune în circuit închis din teritoriu, este necesară instalarea suplimentară a unui număr de camere video.

Cantitățile maxime estimate pentru fiecare lot, sunt următoarele:

- Lot 1 – CĂLĂRAȘI: 4 camere video;

- Lot 3 – TELEORMAN: 4 camere video;

Ofertanţii vor ţine cont la întocmirea ofertei tehnice şi financiare de faptul că în valoarea manoperei de montare a camerelor intră şi manopera pentru materialele şi accesoriile necesare la instalarea şi punerea în funcţiune a camerelor (cablu UTP/coaxial, adaptoare BNC/UTP, mufe F/BNC, surse alimentare 12 V 3 A, doze conexiuni, canal cablu, dibluri şi holşuruburi, etc.).

Totodată, ofertanții vor reface calculele energetice, calculele pentru stocarea imaginilor video ţinând cont de  echipamentele din dotare şi întocmirea fişelor modificatoare, având în vedere suplimentarea subsistemelor de televiziune în circuit închis.

Operaţiuni de realizat după instalarea camerelor video:

  - reglaj camere video în funcţie de necesităţi;

  - continuitate  circuite electrice;

  - conexiuni;

  - calcul energetic subsistem;

  - calcul componentă stocare imagini video (HDD);

Caracteristici camere video achiziţionate  -  de tip bullet :

| Image Sensor | CMOS sensor 1/2.9” SONY |
| --- | --- |
| Operating mode | AHD 1080p, analog 960H |
| Number of Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Resolution | 1080p |
| Min. Illumination | 0.5 lx/F2.0 - color mode, 0.01 lx/F2.0 - B/W mode, 0.001 lx/F2.0 - color mode (DSS), 0.0001 lx/F2.0 - B/W mode (DSS), 0 lx (IR on) - B/W mode |
| S/N Ratio | > 52 dB (AGC off) |
| Electronic Shutter | auto/manual: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H) |
| Digital Slow Shutter (DSS) | up to 30x |
| High Light Compensation (HLC) | yes |
| Wide Dynamic Range (WDR) | yes |
| Digital Noise Reduction (DNR) | 2D, 3D |
| Defog Function (F-DNR) | yes |
| Lens |  |
| Lens Type | standard, f=3.6 mm/F2.0 |
| Day/Night |  |
| Switching Type | mechanical IR cut filter |
| Switching Mode | auto, manual |
| Switching Level Adjustment | yes |
| Switching Delay | 0 ~ 60 s |
| Visible Light Sensor | yes |
| Other functions |  |
| OSD | languages: Polish, English, Russian, others |
| Privacy Zones | 4 |
| Motion Detection | yes |
| Image Processing | 180˚ image rotation, sharpening, mirror effect |
| Remote control | Yes (optional UTC remote control)* |
| IR LED |  |
| LED Number | 24 |
| Range | 15 m |
| Angle | 80° |
| Interfaces |  |
| Video Output | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Installation parameters |  |
| Dimensions (mm) | with bracket: 70 (W) x 70 (H) x 173 (L) |
| Weight | 0.39 kg |
| Degree of Protection | IP 66 (details in the user’s manual) |
| Enclosure | aluminium, ivory, fully cable manged wall mount bracket in-set included |
| Power Supply | 12 VDC |
| Power Consumption | 1 W, 2.6 W (IR on) |
| Operating Temperature | -30°C ~ 40°C |

2. Cerinţe privind lucrările de suplimentare cu camere video: pentru Lot 2 – PRAHOVA - termen de realizare a lucrărilor: 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent.

Cantitatea maximă estimată pentru Lot 2 – PRAHOVA, este de 4 camere video. La instalarea acestora, se va ține de cont de faptul că este necesară actualizarea proiectului tehnic prin întocmirea fișelor modificatoare.

Ofertanţii vor ţine cont la întocmirea ofertei tehnice şi financiare de faptul că în valoarea manoperei de montare a camerelor intră şi manopera pentru  materialele şi accesoriile necesare la instalarea şi punerea în funcţiune a camerelor (cablu UTP/coaxial, adaptoare BNC/UTP sau mufe F/BNC, surse alimentare 12 V 3 A, doze conexiuni, canal cablu, dibluri şi holşuruburi, etc.).

Ofertanții vor reface calculele energetice, calculele pentru stocarea imaginilor video ţinând cont de  echipamentele din dotare şi întocmirea fișelor modificatoare, având în vedere suplimentarea subsistemelor de televiziune în circuit închis.

Caracteristici camere video achiziţionate de tip bullet :

| Image Sensor |  | CMOS sensor 1/2.9” SONY |
| --- | --- | --- |
| Operating mode |  | AHD 1080p, analog 960H |
| Number of Effective Pixels |  | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Resolution |  | 1080p |
| Min. Illumination |  | 0.5 lx/F2.0 - color mode, 0.01 lx/F2.0 - B/W mode, 0.001 lx/F2.0 - color mode (DSS), 0.0001 lx/F2.0 - B/W mode (DSS), 0 lx (IR on) - B/W mode |
| S/N Ratio |  | > 52 dB (AGC off) |
| Electronic Shutter |  | auto/manual: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H) |
| Digital Slow Shutter (DSS) |  | up to 30x |
| High Light Compensation (HLC) |  | yes |
| Wide Dynamic Range (WDR) |  | yes |
| Digital Noise Reduction (DNR) |  | 2D, 3D |
| Defog Function (F-DNR) |  | yes |
| Lens |  |  |
| Lens Type |  | standard, f=3.6 mm/F2.0 |
| Day/Night |  |  |
| Switching Type | mechanical IR cut filter |  |
| Switching Mode | auto, manual |  |
| Switching Level Adjustment | yes |  |
| Switching Delay | 0 ~ 60 s |  |
| Visible Light Sensor | Yes |  |
| Other functions |  |  |
| OSD |  | languages: Polish, English, Russian, others |
| Privacy Zones |  | 4 |
| Motion Detection |  | yes |
| Image Processing |  | 180˚ image rotation, sharpening, mirror effect |
| Remote control |  | Yes (optional UTC remote control)* |
| IR LED |  |  |
| LED Number |  | 24 |
| Range |  | 15 m |
| Angle |  | 80° |
| Interfaces |  |  |
| Video Output |  | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Installation parameters |  |  |
| Dimensions (mm) |  | with bracket: 70 (W) x 70 (H) x 173 (L) |
| Weight |  | 0.39 kg |
| Degree of Protection |  | IP 66 (details in the user’s manual) |
| Enclosure |  | aluminium, ivory, fully cable manged wall mount bracket in-set included |
| Power Supply |  | 12 VDC |
| Power Consumption |  | 1 W, 2.6 W (IR on) |
| Operating Temperature |  | -30°C ~ 40°C |

Operațiuni de efectuat la suplimentarea subsistemului de televiziune în circuit închis:

- Modificarea proiectului existent ca urmare a diminuării sistemului de detecție şi alarmare la efracţie şi avizare la IJP după caz;

- Cablare camere video suplimentare;

- Montare camere video suplimentare;

- Reglare şi testare camere video suplimentare;

- Programare DVR.

3. Garanţii (Cerință valabilă pentru toate loturile.)

Garanţia lucrării și a pieselor/componentelor nou montate va fi de minimum 1 an (cerinţă valabilă pentru toate loturile).

4. Cerinţe speciale (Cerințe valabile pentru toate loturile.)

4.1.   Ofertantul câştigător are obligaţia să efectueze modificările în proiectul tehnic atât în partea scrisă, cât şi în cea desenată, apărute ca urmare a diminuării sau suplimentării subsistemelor de securitate fizică, întocmirea/refacerea proiectului tehnic (după caz), fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante.

4.2. În cazul în care, urmare unor probleme de ordin tehnic apărute la un subsistem de securitate fizică (efracţie, incendiu, CCTV, control acces) sau urmare diminuării sau suplimentării subsistemelor de securitate fizică, se impune reprogramarea acestora, (partiţii, coduri de acces utilizatori, cod master, cod de instalator, cod dures), ofertantul câştigător are obligaţia să efectueze aceste operaţiuni fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante. Toate codurile vor fi predate directorului ORCT sau persoanei desemnate de către conducerea ORCT/ONRC.

5. Cerinţe privind aprovizionarea cu piese de schimb/materiale (Cerințe valabile pentru toate loturile.)

5.1. Furnizorul va asigura piese de schimb/materiale la nivelul prețului de piață al acestora, pe baza devizelor întocmite de prestator, din care să rezulte valoarea pieselor și accesoriilor achiziționate de la producãtor sau valoarea de import a acestora, precum și orice alte documente justificative din care să rezulte prețul, proveniența și originea pieselor și/ sau accesoriilor furnizate.

5.2. Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb şi materiale, contra cost.

5.3. Dacă ofertantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în perioada convenită de la acceptul dat de autoritatea contractantă pentru înlocuirea pieselor defecte, autoritatea contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe spezele ofertantului, dar fără a depăşi tarifele de servicii practicate de centrele autorizate de service şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care autoritatea contractantă le poate avea faţă de ofertant prin contract.

5.4. Piesele sau materialele achiziționate şi care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim 1 an (cerinţă valabilă pentru toate loturile).

6. Prestarea lucrărilor (Cerințe valabile pentru toate loturile.)

6.1. Promitentul – prestator are obligaţia de a presta lucrările, la sediul/sediile unde se află sistemele montate.

6.2. Transportul personalului, a materialelor şi accesoriilor necesare la instalarea şi punerea în funcţiune a camerelor, este în sarcina promitentului – prestator.

6.3. Lucrările se vor desfăşura potrivit programului de lucru al promitentului achizitor, respectiv L – J: 800 – 1630 și V: 800 – 1400.  În cazuri excepționale, lucrările pot fi efectuate, de comun acord, şi în afara orelor  programului normal de lucru.

## AUTORITATEA CONTRACTANTĂ